Instruction Manual
                     
[image: image1.png]=R =

b, — <
AlexTe| [T [o]d [
B2 [x| [v] = x| [r] o= [xe
c| I8 || (k[ F [e|[s] & |x
| [T |2 |[L]| @ [xe||T] & |x
[T x| [m] & [2][u] @ [xe
F| &R |2 N| &= |xs \ v X1
| &|e| o] &= [e||w| = |»
H| & 2| [Pr—X||X]| == |x8





Check that all parts and screws listed in the parts list are present (items marked A,B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S,T,U,V,W,X).

Check the walls and the shower tray: 

-Floor must be level with a 1%-2% slope toward the drain to ensure proper water runoff. 

- Wall vertical tolerance should be ≤ 3mm; tile or stone surfaces must be fully cured and clean.

- Confirm drain location and ensure it is unobstructed to prevent water pooling.

Required tools:

drill with tile drill bit

screwdriver

spirit level

tape measure and pencil

silicone gun

(optional) rubber mallet

[image: image2.png]



1、 Fasten the stoppers H to the upper and lower of the installed frame with screw O in the picture.Insert the upper and lower small rails B into the top and bottom of big rails A throughout G. Fasten aluminum magnetic strip E to the other end of small rail B with screws, and form a frame.Gently shake the frame to test its stability and ensure there is no wobbling.

[image: image3.png]




INCLUDEPICTURE \d "C:\\Users\\user\\AppData\\Local\\Temp\\QQ_1769154125496.png" \* MERGEFORMATINET [image: image4.png]



2、Install the sliding glass panels: 

--Mount the upper rollers L on the top of the sliding glass panel W, and install the lower roller M at the bottom of the sliding glass panel W. -Carefully slide the sliding glass panel with rollers installed into the assembled frames in step 1. Adjust the rollers height to ensure smooth, silent sliding without jamming. 

3、Measure the installation area accurately, use a tape measure to locate the drilling positions on the wall, mark the positions with a pencil, and use a level to ensure all marked lines are completely horizontal and vertical. Then drill 8 holes with an electric drill, and insert X into the 8 holes.

4、 Insert the wall aluminum material D to the frame on both sides, and mount the frame with glasses on the wall properly with U and R.

5、 Adjust the frame at the proper location, then drill 3 holes inside the frame with an electric drill for each side, and fasten D and E or D and C together using screws T and decorative caps U.

6、Adjust the small rail B at the proper location, then drill 2 holes on the rail B according to the hole location on the rail A, then fix big rail A and small rail B with screws S. Cover the big rails with decorative bar I.
[image: image5.png]




INCLUDEPICTURE \d "C:\\Users\\user\\AppData\\Local\\Temp\\QQ_1769154234206.png" \* MERGEFORMATINET [image: image6.png]Fep





7、Mount the waterproof strips K on the sliding glass panel W and on the fixed glass panel , and correctly install the plastic magnetic strips J on the sliding glass panel W.

8、Install the handle P on the sliding glass panel W.

9、Apply the glass sealant.

- Apply a neat bead of silicone sealant along all joints between glass and frame, and between frame and wall/floor. Smooth the sealant with a wet finger for a clean finish and enhanced waterproofing.

- Remove excess silicone sealant with a damp cloth.

- Test door operation repeatedly to ensure smooth sliding or swinging; check for any abnormal noise or resistance. 

- Conduct a water test: Run water inside the enclosure and check for leaks around the threshold, frame joints and door seal.

- Allow the sealant to fully cure for 24-48 hours before regular use.

Szerelési útmutató

**Ellenőrizze, hogy az alkatrészlistában felsorolt összes alkatrész és csavar megvan (A,B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S,T,U,V,W,X jelölésű tételek).
**

Ellenőrizze a falakat és a zuhanytálcát:
-A padlónak vízszintesnek kell lennie, 1%-2% lejtéssel a lefolyó irányába, a megfelelő vízelvezetés biztosítása érdekében.

· A fal függőlegességi tűrése legyen ≤ 3mm; a csempe- vagy kőfelületeknek teljesen kikeményedettnek és tisztának kell lenniük.

· Ellenőrizze a lefolyó helyét, és győződjön meg róla, hogy nincs elzáródva, a víz felgyülemlésének megelőzése érdekében.

**Szükséges szerszámok:
**

fúró csempéfúró szárral

csavarhúzó

vízmérték

mérőszalag és ceruza

szilikonpisztoly

(opcionális) gumikalapács

Rögzítse a H ütközőket a felszerelt keret felső és alsó részéhez O csavarral a képen látható módon.Helyezze be a felső és alsó kis B síneket a nagy A sínek tetejére és aljára a G elemen keresztül. Rögzítse az E alumínium mágnescsíkot a kis B sín másik végéhez csavarokkal, és alakítsa ki a keretet.Rázza meg finoman a keretet, hogy ellenőrizze annak stabilitását, és győződjön meg róla, hogy nem billeg.

INCLUDEPICTURE \d "C:\Users\user\AppData\Local\Temp\QQ_1769154125496.png" * MERGEFORMATINET

2、Szerelje fel a csúszó üveglapokat:

--Szerelje fel az L felső görgőket a W csúszó üveglap tetejére, és szerelje fel az M alsó görgőt a W csúszó üveglap aljára. -Óvatosan csúsztassa be a görgőkkel felszerelt csúszó üveglapot az 1. lépésben összeszerelt keretekbe. Állítsa be a görgők magasságát a sima, csendes csúszás érdekében, anélkül hogy beszorulna.

3、Mérje fel pontosan a beépítési területet, mérőszalaggal jelölje ki a falon a fúrási pontokat, ceruzával jelölje meg a pozíciókat, és vízmértékkel ellenőrizze, hogy az összes jelölés teljesen vízszintes és függőleges legyen. Ezután fúrjon 8 lyukat elektromos fúróval, és helyezze be az X elemet a 8 lyukba.

Helyezze be a D falra rögzülő alumínium anyagot a kerethez mindkét oldalon, és szerelje fel a keretet az üvegekkel a falra megfelelően U és R elemekkel.

Állítsa a keretet a megfelelő helyre, majd fúrjon 3 lyukat a kereten belül elektromos fúróval mindkét oldalon, és rögzítse a D és E vagy D és C elemeket egymáshoz T csavarokkal és U díszkapcsoló kupakokkal.

6、Állítsa be a kis B sínt a megfelelő helyre, majd fúrjon 2 lyukat a B sínen az A sínen található furat helye szerint, ezután rögzítse a nagy A sínt és a kis B sínt S csavarokkal. Fedje le a nagy síneket I díszléccekkel.

INCLUDEPICTURE \d "C:\Users\user\AppData\Local\Temp\QQ_1769154234206.png" * MERGEFORMATINET

7、Szerelje fel a K vízzáró csíkokat a W csúszó üveglapra és a fix üveglapra, és helyezze fel megfelelően a J műanyag mágnescsíkokat a W csúszó üveglapra.

8、Szerelje fel a P fogantyút a W csúszó üveglapra.

9、Vigye fel az üvegtömítő szilikont.

· Vigyen fel egyenletes szilikoncsíkot az üveg és a keret közötti, valamint a keret és a fal/padló közötti összes illesztés mentén. Nedves ujjal simítsa el a szilikont a tiszta felület és a jobb vízzárás érdekében.

· Távolítsa el a felesleges szilikont nedves ruhával.

· Többször ellenőrizze az ajtó működését a sima csúszás vagy nyitás érdekében; ellenőrizze, van-e rendellenes zaj vagy ellenállás.

· Végezzen vízpróbát: engedjen vizet a kabin belsejében, és ellenőrizze, hogy van-e szivárgás a küszöbnél, a keret illesztéseinél és az ajtótömítésnél.

· A normál használat előtt hagyja a tömítőanyagot 24-48 órán át teljesen kikeményedni.

